| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1430 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 705 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 1215 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Барабаны, шт. | 2 |
|  |  | Панель, шт. | 1 |
|  |  | Палочки ударные, шт. | 2 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ 34614.1 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ 34614.1 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Барабаны |  |  |
|  |  | Барабаны представляют собой сборную конструкцию из сварного основания, ободов изготовленных их фанеры толщиной не менее 18 мм и металлической мембраны толщиной не менее 1,5 мм. Основание состоит из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм, стальной полусферы и присоединительного фланца. Концы труб закрыты заглушками пластиковыми. Согнутые трубы имеют радиусы гиба не менее 150 мм по внутренней стороне. |  |
|  | Панель |  |  |
|  |  | Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами 933*400 мм. Панель крепится на трубы 57 с помощью пластиковых хомутов в количестве 4 шт. |  |
|  | Палочки ударные |  |  |
|  |  | Палочка ударная представляет сборную конструкцию, состоящую из пластиковой ударной части и металлической ручки через которую проходит трос закрепленный к уличному оборудованию. На уличном оборудовании для крепления палочки установлен специальный кронштейн выполненный из пластика. |  |