| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скамья | 1 | Конструктивно изделие должно состоять из: - стойка (2 шт) - Столешница (1 шт) - Ножка декоративная (2 шт) В сборе представляет собой конструкцию в виде стола, состоящего из двух стоек, которые соединены ножками к столешнице |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, ±20 мм | 675 |
|  |  |  | Ширина, ±20 мм | 590 |
|  |  |  | Высота, ±20 мм | 550 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  |  | столешница, шт. | 1 |
|  |  |  | Ножка декоративная, шт. | 2 |
|  |  |  | Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Изделие должно методом бетонирования стоек в грунт. Изделие должно быть антивандальным. Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным образом. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность |  |
|  |  |  | Стойка |  |
|  |  |  | Стойка выполнена из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 80х80 мм, длина уголка 1105 мм. В нижней части уголка имеется отгиб, который является грунтозацепом. |  |
|  |  |  | Столешница |  |
|  |  |  | Столешница должна быть изготовления из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм Конструктивно представляет собой шестиугольную панель габаритами 675х588 мм. В панели имеются отверстия в количестве 4 шт для крепления стойки |  |
|  |  |  | Ножка декоративная |  |
|  |  |  | Ножка должна быть изготовления из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Конструктивно представляет собой изделие габаритами 480х300 мм, с заранее изготовленными отверстиями и пазом длиной 241 мм и шириной 20 мм. По длинной стороне имеются фрезерованные высвобождения с двух сторон. |  |