| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1600 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 1480 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 950 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Панель, шт. | 1 |
|  |  | Боковая панель, шт. | 2 |
|  |  | Скамья, шт. | 1 |
|  |  | Треугольник, шт. | 1 |
|  |  | Труба 57, шт. | 2 |
|  |  | Уголок, шт. | 10 |
|  |  | Грунтозацеп, шт. | 5 |
|  |  | Руль, шт. | 2 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Панель |  |  |
|  |  | Панель должна быть выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами 1460*900 мм. В панели должен быть выполнен паз размером 402*20 мм. Расстояние от нижнего края до паза 231 мм, от вертикального края до паза 414 мм. В панели выполнены отверстия диаметром 10 мм в количестве 8 шт. для крепления пластиковых хомутов. В панели выполнены отверстия диаметром 12 мм в количестве 5 шт. Панель должна быть закреплена на трубы 57 с помощью пластиковых хомутов. В панели должны быть выполнены два паза 75*75 мм, на расстоянии друг между другом 100 мм, и паз размером 230*75 мм. На панели должен быть выполнен паз 122*20 мм, на расстоянии 631 мм от нижнего края панели. |  |
|  | Боковая панель |  |  |
|  |  | Боковая панель должна быть выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами 500*320 мм. Верхние углы панели скруглены радиусами не менее 100 мм и 300мм, нижние углы скруглены радиусами не менее 20. В панели должен быть выполнен паз размером 402*20 мм. Расстояние от нижнего края до паза 231 мм, от вертикального края до паза 49 мм. В боковой панели выполнены отверстия диаметром 12 мм в количестве 6 шт. Боковая панель должна крепиться на грунтозацепы. |  |
|  | Скамья |  |  |
|  |  | Скамья должна быть выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами 1480*400 мм. В скамье выполнены отверстия диаметром 12 мм в количестве 8 шт. |  |
|  | Треугольник |  |  |
|  |  | Треугольник должен быть выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами 345*250 мм. В треугольнике выполнены отверстия диаметром 12 мм в количестве 2 шт. В треугольнике должен быть выполнен паз 125*20 мм, расстояние от нижнего края треугольника до паза 125 мм. |  |
|  | Труба 57 |  |  |
|  |  | Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Концы труб закрыты заглушками пластиковыми плоскими. |  |
|  | Уголок |  |  |
|  |  | Уголок представляет собой деталь, изготовленную из листового металла толщиной не менее 2,5 мм, которая согнута под углом 90 градусов. Габариты уголка 55*55*50 мм. В уголке выполнены 2 паза размерами 16,5*10,5 мм. По краям уголок скруглен радиусом не менее 20 мм. |  |
|  | Грунтозацеп |  |  |
|  |  | Грунтозацеп представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух деталей, изготовленных из листового металла толщиной не менее 2,5 мм. Габариты не менее 24*65*700 мм. |  |
|  | Руль |  |  |
|  |  | Руль представляет собой стойку с закрепленным на ней рулевым колесом. Габариты руля не менее 272*277*1295 мм. Стойка представляет собой сварную конструкцию, которая состоит из оси диаметром 20 мм и длиной 49 мм, с внутренним отверстием длиной 20 мм и резьбой М8*16 мм, и трубы диаметром не менее 42,3 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм, гнутая под углом не менее 135 градусов с радиусом гиба не менее 150 мм и прямыми участками не менее 100 мм. Рулевое колесо представляет собой сварную конструкцию, состоящую из: кольца, пластины, втулки и втулки из полимерного материала. Кольцо представляет собой трубу диаметром не менее 21,3 мм и толщиной стенки не менее 2,8 мм, образующую форму круга с внутренним диаметром не менее 235 мм. Пластина представляет собой ромбовидную деталь, размерами 250*60 мм, изготовленную из листового металла толщиной не менее 4 мм с отверстием по центру диаметром не менее 22 мм. Втулка представляет собой трубу диаметром не менее 33,5 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм, длиной не менее 40 мм. Размеры втулки из полимерного материала должны быть не менее: внешний диаметр 28 мм, внутренний диаметр 20 мм, длина 43 мм. |  |