| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 2254 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 2222 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 1494 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Столешница, шт. | 1 |
|  |  | Полка, шт. | 1 |
|  |  | Полка малая, шт. | 1 |
|  |  | Полка большая, шт. | 2 |
|  |  | Полка угловая, шт. | 2 |
|  |  | Панель с окном широкая, шт. | 1 |
|  |  | Панель с окном средняя, шт. | 1 |
|  |  | Панель с окном крайняя, шт. | 1 |
|  |  | Панель стола угловая, шт. | 1 |
|  |  | Панель стола передняя, шт. | 1 |
|  |  | Стенка малая, шт. | 1 |
|  |  | Стенка большая, шт. | 1 |
|  |  | Уголок-фундамент, шт. | 7 |
|  |  | Грунтозацеп, шт. | 2 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Столешница |  |  |
|  |  | Столешница должна быть выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 990*320 мм. Столешница выполнена в форме прямоугольника с прямоугольным вырезом с одного угла размером не менее 150*38 мм. Остальные углы скруглены радиусом не менее 20 мм. В столешнице выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 4 шт. |  |
|  | Полка |  |  |
|  |  | Полка должна быть выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 914*262 мм. Полка выполнена в форме прямоугольника. В полке выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 4 шт. |  |
|  | Полка малая |  |  |
|  |  | Полка малая должна быть выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 220*190 мм. Полка малая выполнена в форме прямоугольной трапеции со скругленными углами радиусом не менее 20 мм. В полке малой выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 2 шт. |  |
|  | Полка большая |  |  |
|  |  | Полка большая выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 489*241 мм. Полка большая выполнена в форме прямоугольной трапеции со скругленными углами радиусом не менее 20 мм и вырезанным в углу пазом размером не менее 190*38 мм. В полке большей выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 2 шт. |  |
|  | Полка угловая |  |  |
|  |  | Полка угловая выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 220*220 мм. Полка угловая выполнена в форме прямоугольного треугольника с отсеченными острыми углами. Углы полки скруглены радиусом не меньше 20 мм. В полке угловой выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 2 шт. |  |
|  | Панель с окном широкая |  |  |
|  |  | Панель с окном широкая выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1450*990 мм. На расстоянии не менее 632 мм от нижнего края выполнено отверстие в форме прямоугольной трапеции размерами не менее 510*300 мм. В панели выполнен паз размером не менее 288*64 мм в количестве 3 шт. Паз выполнен в прямоугольной форме, нижний край которой выполнен по волнообразному профилю, радиусы волн которого не менее 16 мм. Расстояние от нижнего края панели до паза не менее 150 мм, расстояние между пазами не менее 86 мм. В пазы вставлены 3 рукоятки из двух фанерных дисков, втулки между ними и скреплены крепежом. Фанерные диски выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм и диаметром не менее 80 мм. |  |
|  | Панель с окном средняя |  |  |
|  |  | Панель с окном средняя выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1450*640 мм. На расстоянии не менее 632 мм от нижнего края выполнено отверстие в форме прямоугольной трапеции размерами не менее 510*300 мм. В панели выполнен паз размерами не менее 150*80 мм, расстояние от нижней стороны панели до паза не менее 236 мм. В панели выполнен паз размерами не менее 200*340 мм, расстояние от нижней стороны панели до паза не менее 160 мм. |  |
|  | Панель с окном крайняя |  |  |
|  |  | Панель с окном крайняя выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1450*640 мм. На расстоянии не менее 740 мм от нижнего края выполнено отверстие в форме прямоугольной трапеции размерами не менее 510*300 мм. В панели выполнен паз размерами не менее 200*340 мм, расстояние от нижней стороны панели до паза не менее 300 мм. |  |
|  | Панель стола угловая |  |  |
|  |  | Панель стола угловая выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 632*280 мм. Панель выполнена в форме прямоугольника. В панели выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 7 шт. |  |
|  | Панель стола передняя |  |  |
|  |  | Панель стола передняя выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 632*914 мм. Панель выполнена в форме прямоугольника с пазом с нижней стороны размером не менее 714*300 мм. В панели выполнено отверстие диаметром не меньше 75 мм, квадратное отверстие размером 75*75 мм в количестве 2 шт., отверстие в форме пятиугольника. |  |
|  | Стенка малая |  |  |
|  |  | Стенка малая выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 632*914 мм. Стенка выполнена в форме прямоугольника. В стенке выполнено два паза размерами не меньше 150*80 мм. В стенке выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 11 шт. |  |
|  | Стенка большая |  |  |
|  |  | Стенка большая выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 740*914 мм. Стенка выполнена в форме прямоугольника. В стенке выполнено два отверстия в форме прямоугольной трапеции размерами не менее 510*300 мм. В стенке выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 10 шт. |  |
|  | Уголок-фундамент |  |  |
|  |  | Уголок-фундамент длиной 805 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 805х80х80 мм. Имеются 6 отверстий по три с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. |  |
|  | Грунтозацеп |  |  |
|  |  | Грунтозацеп представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух деталей, изготовленных из листового металла толщиной не менее 2,5 мм. Габариты не менее 24*65*700 мм. |  |