| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Конструктивно изделие должно состоять из: - опора (2 шт) - грунтозацеп (2 шт) - скамья (1 шт) - балка (1 шт) |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1400 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 434 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 410 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  |  | Опора |  |
|  |  | Опора представляет собой сварную конструкцию размерами 433,5х433,5 мм, изготовленой из водогазопроводной трубы внешним диаметром 33,5мм и толщиной стенки 2,8 мм. Конструкция имеет форму квадрата, где радиус гиба 100мм. Конструкция имеет одну перемычку смещенную от центра. В центре перемычки имеется отвод установленый под уголм 20⁰ отностительно плоскости опоры. На перемычке имеются два отверстия, необходимы для крепления с скамьей. Внизу опоры имеются 2 отверстия необходимы для крепления с грунтозацепом. |  |
|  |  | Грунтозацеп |  |
|  |  | Грунтозацеп длиной 636,5 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90⁰. После гибки уголок имеет габариты 636,5х40х85 мм. Низ грунтозацепа загнутый на угол 90⁰ с отверстием на полке. Вверх грунтозацепа загнутый 2 раза на 90⁰ и имеет форму крюка. На поверхности крюка имеются сквозные пазы, для точного позиционирования опоры скамьи. |  |
|  |  | Скамья |  |
|  |  | Фанера скамейки используется ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 1400х300 мм, выполненная в виде прямоугольника со скругленными краями радиусом не менее 50мм. |  |
|  |  | Балка |  |
|  |  | Балка длиной 1080 мм изготовлена из водогазопроводной трубы внещним диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм. С двух сторон по торцам на расстоянии 30 мм, имеются отврестия с одной стороны диаметром 9 мм и с дрйгой стороны диаметром 14 мм, отврстия между собой соосны. |  |