| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арка Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |  |
|  |  | Длина, мм (±20 мм) | 2550 |
|  |  | Ширина, мм (±20 мм) | 130 |
|  |  | Высота, мм (±20 мм) | 3410 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Рама, шт. | 1 |
|  |  | Панель арки, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично. Изделие соответствует требованиям современного дизайна, производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 700 мм. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойки арки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, длина стойки 4310 мм. Стойки должны быть закреплены на расстоянии не более 2120 мм друг от друга |  |
|  | Рама |  |  |
|  |  | Рама, на которую крепится панель арки, должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 80*40*2 мм. Рама должна состоять из двух верхней и нижней балок длиной не более 2120 мм и двух боковых балок длиной не более 420 мм. Балки привариваются друг к другу, образовывая прямоугольную конструкцию. |  |
|  | Панель арки |  |  |
|  |  | Панель арки должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Габаритные размеры панели арки не менее 2660*690 мм. Ширина панели не менее 600 мм. Верхний и нижний торцы панели выполнены с радиусом не менее r=7862 мм. Углы панели должны быть скруглены с радиусом не менее r=100 мм. Панель должна быть прикреплена к раме посредством болтовых соединений. |  |